تمارين الدعم *** تنائي القطب RC *** 2éme BAC

تمرين1 : حدد الصانع على احدى المكثفات القيمة الاسمية لسعته فيC=1F . للتحقق من هذه القيمة ننجز التركيب التالي :نعطي R=10ΩوE=5V نعاين بين مربطي المكثف التوتر uc فنحصل على المنحنى التالي 1-باستعمال قانون اضافية التوترات , حدد المعادلة التفاضلية التي يخضع لها التوتر uc 2-تحقق من ان حل المعادلة التفاضلية ( .ثم استنتج صيغة τ بدلالة المقادير المميزة للدارة . 3-باستغلال المنحنى , حدد قيمة سعة المكثف C, ثم قارنها بالقيمة الاسمية 4- يوضع المكثف في التركيب جانبه , حيث M محرك مرتبط بجسم S كتلته m=100g . بعد شحن المكثف وعند اللحظة t=0. نضع قاطع التيار في الموضع 2 فيدور المحرك رافعا الجسم S بمسافة h=3.10m خلال مدة زمنية t=18sΔ .اثناء الحركة تم تسجيل القيم التالية : - عند t=0 يكون uc(0)=4,9V , انطلاق المحرك. -عند t=18s يكون uc(18)=1,5V , توقف المحرك. يعطي تسجيل تغيرات التوترuc(t) منحنى شبه مستقيمي معادلته uc(t)=at+b 4-1-حدد قيمة الثابتتين a و b 4-2- حدد المعادلة الزمنية q(t) لشحنة المكثف . 4-3-استنتج شدة التيارi في الدارة ثم علل اشارتها. 4-4- احسب الطاقة المخزونة في المكثف عند اللحظتين t=0 وt=18s ثم استنتج الطاقة المفقودة من طرف المكثف . 4-5- احسب الطاقة الميكانيكية المكتسبة من طرف الجسم S, استنتج مردود تحول الطاقة في التركيب.

التمرين2 : نقترح دراسة تطور التوتر بين مربطي المكثف وذلك لتحديد سعة المكثف . مولد التوتر ذو قوة كهر محركة E موجبة يغذي موصل أومي مقاومته R = 100Ω ومكثف سعته C مركبين على التوالي (الشكل) .يمكن جهاز مسك المعطيات مرتبط بالحاسوب من تتبع تطور توتر المدخلين voie1و2 voieبدلالة الزمن عند t =0s ، نغق قاطع التيار K ويسجل الحاسوب التوترات التي تمثلها المنحنيات التالية(الشكل 2) 1- أنقل تبيانة التركيب ومثل بأسهم التوترات المعاينة على شاشة الحاسوب . 2- أذكر المنحنى الموافق للتوتر بين مربطي المكثف ، علل الجواب 3- حدد قيمة ثابتة الزمن τ = RC للدارة مستعملا المنحنى 2 وفسر الطريقة المتبعة 4- حدد ،انطلاقا من الشكل2 ، ∆t المدة الزمنية اللازمة لشحن المكثف كليا ، قارن بين τ و ∆t 5- نريد شحن المكثف سريعا هل ننقص من قيمة المقاومةR أو نزيد فيها ؟ علل الجواب . 6- باستعمال التوجيه المشار إليه في الشكل ، أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر uc 7- حل المعادلة التفاضلية هو uc = E(1-e-t/RC) ،أوجد تعبير i(t) محتفظا بنفس التوجيه السابق. استنتج شكل المنحنى i(t). هذا الشكل يمكن الحصول عليه بطريقة أخرى ؟ ماهي ؟أعط تفسيرا لذلك

التمرين 3 : نركب مكثفا ، غير مشحون سعته C على التوالي مع موصل أومي مقاومته R=1kΩ ومولد قوته الكهرمحركة E وقاطع التيار k عند اللحظة t=0 نضع قاطع التيار k في الموضع 1، يمثل المنحني أسفله تغيرات التوتر بين مربطي المقاومة بدلالة الزمن. 1- حدد اشارة اللبوس Bو D 2- وجه الدارة الممثلة على الشكل . -3أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر بين UR(t) مربطي الموصل الاومي, 4- حل هذه المعادلة يكتب على الشكل : U(t)=A.e-t/ . مع =R.C1 4-1- ما اسم الثابتة ماذا تمثل ، بين ان لها بعد زمني 4-2- أوجد تعبير الثابتتين A 4-3- حدد قيمة سعة المكثف C1 و قيمة شدة التيار البدئيةI0 -5بين أن القوة الكهرمحركة للمولد هي E=5V 6- مثل منحى تغيرات شدة التيار بدلالة الزمن 7- عند اللحظة لحظة من لحظات النظام الدائم نؤرجح قاطع التيار الى الموضع رقم 2 فيفرغ المكثف جزئيا في مكثف اخر سعته C2=4µF 7-1- احسب الشحنتين Q1 و Q2 لكل مكثف بعد مدة طويلة 7-2- احسب تغير الطاقة للمكثف ذو السعة C1

التمرين4: نعتبر التركيب الممثل أسفله والمكون من : مكثف فارغ سعته C=2μF .، موصلين أوميين مقاومتهما على التوالي : R₁=500kΩ و R₂=1MΩ .، مولد للتوتر المستمر قوته الكهرمحركة E=10V -1 عند اللحظة t=0 نضع قاطع التيار في الموضع (1) . -1-1 أحسب ثابتة الزمن τ₁ لثنائي القطب R₁C . -2-1 أحسب عند اللحظة t=10s قيمة التوتر Uc بين مربطي المكثف وشدة التيار المار في الدارة . -2 عند اللحظة t=20s نؤرجح القاطع عند الموضع (2) . -1-2 أحسب τ₂ لثنائي القطب R₂C . -2-2 حدد قيمة التوتر Uc بين مربطي المكثف عند اللحظة t=22s 3- قارن بين مدتي الشحن و التفريغ